Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 95-т/2012

| Заказчик | ОАО «Оренбургоблгаз» |
| --- | --- |
| Местонахождение | 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 |
| Почтовый адрес | 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 |
| Фактический адрес | 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 |
| Адрес сайта в сети интернет | http://www.oblgaz56.ru |
| Адрес электронной почты | oren@oblgaz56.ru |
| Телефон | (3532) 341-202 |
| Факс | (3532) 341-313 |
| Банковские реквизиты | ИНН 5610010369, КПП 561350001 ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г. Р/счет 40702810500010004873 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» П. ГАЗОПРОВОД, МОСКОВСК.ОБЛ. К/сч банка 30101810400000000132 БИК 044599132 |
| Организатор | Юридический отдел ОАО «Оренбургоблгаз» |
| Контактное лицо | Ярыгина Елена Александровна (3532) 341-273 o011104@oblgaz56.ru |
| Предмет запроса предложений | Отбор организации для приобретения газосварочного оборудования и сварочных материалов для нужд ОАО «Оренбургоблгаз» на условиях, предусмотренных Документацией о запросе предложений и Договором. |
| Срок поставки товара | В соответствии с документацией о Запросе предложений и проектом Договора |
| Место поставки товара | В соответствии с документацией о Запросе предложений и проектом Договора |
| Начальная (максимальная) цена товара: | 633 542,00(шестьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок два) рубля, 00 копеек с учетом НДС 18%. |
| Предмет договора | Горелка "Малютка" (нак № 0,1,2,3); Горелка ацетиленовая предназначена для ручной сварки, пайки и подогрева металлов, с применением в качестве горючего газа ацетилена. Параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 1077-79 “Горелки однопламенные газокислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов с использованием ацетилена в качестве горючего газа. -Толщина свариваемого металла, мм 0,2-5,0 -Габаритные размеры, мм 410х90х130 -Масса, не более, кг 0,55 -Режим эксплуатации легкий -Номера наконечников 0, 1, 2, 3; шт; 5. Горелка ацетиленовая Г2-М; Горелка ацетиленовая наконечники №0, 1, 2 и 3 малой мощности Толщина свариваемой стали: 0,5-4,0 мм Рабочее давление кислорода: 0,15-0,30 МПа Рабочее давление ацетилена: 0,003-0,12 МПа Масса горелки: не более 1,0 кг Длина горелки: 415 мм Гост 1077-79; шт; 3. Горелка ацетиленовая Г3-345; Горелка сварочная универсальная средней мощности предназначена для ручных процессов ацетиленокислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Габаритные размеры: 415х123х55 мм Толщина свариваемого металла 2,0-11,0 мм Масса: 1,2 кг; шт; 10. Горелка ГВ-111-Р (аналог Горелки ГВ-850); Горелка ручная газовоздушная инжекторная ГВ-111Р (рычажная) предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и др. работ. Давление рабочих газов (пропан, бутан), 0,25 МПа Объем расхода рабочего газа, 2,2 м3/ч Размера горелки 950*140*50 мм; шт; 4. Манометр кислородный ТМ2 2,5 МПа кл.точн.2,5; Газовый кислородный манометр 2,5МПа 50мм предназначен для измерения избыточного давления кислорода, который поступает из кислородного газового баллона. Манометры кислородные 2,5МПа 50мм выполнены в соответствии с ГОСТом 2405-88. -Класс точности 2,5 -Присоединительная резьба М12х1,5 -Масса, кг 0,15; шт; 12. Манометр кислородный ТМ2 25 МПа кл.точн.2,5; Манометр кислородный-измерительный прибор избыточного давления предназначенного для газообразных и жидких некристаллизующихся и неагрессивных средств -Класс точности 2,5 -Присоединительная резьба М12х1,5 -Масса, кг 0,15; шт; 12. Манометр пропановый ТМ2 0,6 Мпа кл.точн.2,5; Манометр предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных и некристаллизующихся сред. -Класс точности 2,5 -Присоединительная резьба М12х1,5 -Масса, кг 0,15; шт; 10. Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5; Применяют редуктор ацетиленовый малогабаритный БАО-5-1,5 для процессов сварки, резки, нагрева, наплавки, пайки и других процессов газоплаенной обработки различных марок сталей. -Максимальная пропускная способность, м3/ч 5 -Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) -Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2) 0,15 (1,5) -Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 -Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 -Габаритные размеры, мм 120х155х230 -Масса комплекта, кг 0,73 Соответствует ГОСТ 13861-89, ИСО 2503-83; шт; 6. Редуктор кислородный БКО-50-12,5; Редуктор баллонный одноступенчатый БКО-50-12,5 предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа. ,-Максимальная пропускная способность, м3/ч 50 -Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 20 (200) -Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2) 1,25 (12,5) -Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 -Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 -Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) -Габаритные размеры, мм 155х120х155 -Масса комплекта, кг 0,73 Соответствует ГОСТ 13861-89, ИСО 2503-83 и ГОСТ 12.2.052-81; шт; 6. Редуктор кислородный БКО-50-4; Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке. -Максимальная пропускная способность, м3/ч 50 -Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 20 (200) -Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2) 1,25 (12,5) -Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 -Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 -Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) -Габаритные размеры, мм 135х141х133 -Масса комплекта, кг 1,53 Соответствует ГОСТ 13861-89; шт; 3. Редуктор кислородный БКО-50-5; Редуктор предназначен для понижения давления газа и автоматического поддержания постоянным заданного расхода газа. набольшая пропускная способность, м. куб/час - 50максимальное давление газа на входе, МПа (кг/см кв) - 20 (200) максимальное рабочее давление газа, МПа (кг/см кв) - 1,0 (10) давление срабатывания предохранительного клапана, МПа(кг/см кв) - 1,3(13) Соответствует ГОСТ 13861-89; шт; 3. Редуктор пропановый БПО-5-4; Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке -Максимальная пропускная способность, м3/ч 5 -Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) -Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2) 0,3 (3) -Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 -Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 -Габаритные размеры, мм 118х165х122 -Масса комплекта, кг 0,75 Соответствует ГОСТ 13861-89; шт; 7. Резак Р3П; Резак Р3П предназначен для ручной разделительной газокислородной резки углеродистых и низколегированных сталей с применением пропана в качестве горючего газа -Масса резака, кг не более 0,75 -Длинна резака, мм не более 486 -Толщина разрезаемой стали, мм не более 300 Соответствует требованиям ГОСТ 5191-79 и ТУ 3615-015-39463397-2005.; шт; 2. Резак Р3П-01М; Резак инжекторный предназначен для ручной пропанокислородной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей. Горючий газ - пропан, толщина разрезаемого материала - до 300 мм Длина резака не более 485 мм Вес резака 0,75 кг Внутренние мундштуки №1,2,3,4 Наружные мундштуки №1+1 Соответствует требованиям ГОСТ 5191-79 и ТУ 3615-015-39463397-2005; шт; 3. Резак Р3П-02М; Резак инжекторный предназначен для ручной пропанокислородной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей.Горючий газ - Пропан Толщина разрезаемого материала до 300 мм Длина резака не более 485 мм Вес резака не более 0,75 кг Внутренние мундштуки №1,2,3,4 Наружные мундштуки №1 Соответствует требованиям ГОСТ 5191-79 и ТУ 3615-015-39463397-2005; шт; 4. Проволока СВ08А 3 мм; Сварочная проволока СВ-08А предназначена для сварки (наплавки) изделий из углеродистых конструкционных сталей типа Ст3пс, Ст3сп, Ст10, 15, 20, 20К и др. в защитных газах, смесях под флюсом. Сварка ацетиленокислородным пламенем. ГОСТ 22-46-70. Проволока изготавливается с неомедненной поверхностью. Химический состав проволоки, % - P - 0,10 ; Si 0,03; Mn 0,35-0,60; S < 0,009; P < 0,03, Cu 0,25, Ni 0,25 Cr - 0,12.; кг; 827. Проволока СВ08А 2 мм; Сварочная проволока СВ-08А предназначена для сварки (наплавки) изделий из углеродистых конструкционных сталей типа Ст3пс, Ст3сп, Ст10, 15, 20, 20К и др. в защитных газах, смесях под флюсом. Сварка ацетиленокислородным пламенем. ГОСТ 22-46-70. Проволока изготавливается с неомедненной поверхностью. Химический состав проволоки, % - P - 0,10 ; Si 0,03; Mn 0,35-0,60; S < 0,009; P < 0,03, Cu 0,25, Ni 0,25 Cr - 0,12.; кг; 60. Проволока СВ08Г2С 3 мм; ГОСТ 2246 применяется для полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей в газовой смеси (Ar/20% CO2 ) и в чистом CO2. Химический состав проволоки, % - С 0,06-0,11; Si 0,70-0,95; Mn 1,80-2,10; S < 0,009; P < 0,016 Временное сопротивление разрыву, МПа 540-564 Относительное удлинение, %, не менее 30-32 Предел текучести, МПа, не менее 415-440; кг; 690. Баллон ацетилена 40л (новый выпуск 2012г.); Применяется для хранения и транспортирования ацетилена; шт; 30. Баллон кислородный 40л (новый выпуск 2012г.); Применяется для хранения и транспортирования кислорода; шт; 5. |
| Обеспечение |  |
| Обеспечение заявки | Не требуется |
| Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| Информация о Документации о запросе предложений |  |
| Срок предоставления документации | До окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений |
| Место предоставления документации | 460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, 39 |
| Порядок предоставления документации | В электронном виде размещена на официальном сайте. На бумажном носителе одна копия Документации предоставляется в течение двух дней со дня получения Организатором запроса о предоставлении. Запрос на предоставление Документации на бумажном носителе, должен быть направлен не позднее даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений на адрес электронной почты o011104@oblgaz56.ru в отсканированном виде, подписанный руководителем. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | www.oblgaz56.ru |
| Плата за предоставление копии документации на бумажном носителе | Не требуется |
| Информация о запросе предложений |  |
| Место, даты и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений | 460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 404 Дата начала приема Заявок: «28» июня 2012 года Дата окончания приема Заявок: «05» июля 2012 года Прием заявок производится по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. В день проведения процедуры вскрытия конвертов прием заявок осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени. |
| Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками | «05» июля 2012 года, 15:00 (время местное), 460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 305 |
| Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса предложений | «06» июля 2012 года, 17:00 460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39 |
| Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в запросе предложений, а также отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать договор по результатам проведения запроса предложений. |  |
| Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. |  |

Приложение к Извещению:

Документация о запросе предложений.